# Паспорт

# передвижной котельной

ООО «Котельный завод «Теплотрон» г. Новокузнецк

Тел/факс: (3843) 99-11-15, 99-11-16

сбыт: ООО «Теплотрон-НК»   8-800-500-250-1;

E-mail: Teplotron@teplotron.su        сайт: www.теплотрон.рф

Рис. 1- Схема передвижной котельной

При передаче котельной другому владельцу вместе с котельной передается настоящий паспорт.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Регистрационный № _________

Передвижная котельная изготовлена: ООО «Котельный завод «Теплотрон» по заказу ООО «Теплотрон-НК», 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Производственный, 37Б.

8(3843) 99-11-15, 99-11-16, 8-800-500-250-1

Передвижная котельная находится по адресу:  652807, Кемеровская область,

г. Осинники, ул. Ломоносова, 7 а,

детский сад № 8

К паспорту котельной должны быть приложены следующие документы:

- Паспорт котла – 2 шт;

- Сертификат  соответствия  котлов;

- Инструкция по эксплуатации котлов.

Передвижная котельная предназначена для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в случае аварии на тепловых сетях, а также использования в качестве временного источника тепла на ликвидируемых, либо строящихся объектах.

Общие сведения о передвижной автономной модульной  котельной:

- Конструкции стен: каркас изготовлен из швеллера 100 мм (габариты 3,2х6,0х3,0 м), стены из утепленных сэндвич-панелей.

- Включает в себя угольный склад, огороженный металлическим экраном из листовой стали 2 мм.

- Используемое топливо уголь, дрова, торф, пеллеты. горючие отходы.

- Установленное оборудование:

- Котлы КВр-100К – 2 шт «Теплотрон» мощность по 100 кВт (0,086 Гкал/час)

- Насосы фланцевые циркуляционные  WILO PH-101 E  - 2шт.

- Клапан предохранительный 3 бар 25х32 мм (ручн. подрыв) -2шт.

- Термометр биметаллический ТБ-63 L-50 мм  ОШ. -2шт.

- Манометр МП 100 мм 1,0 МПа  – 1шт.